PROJEKTI ZADATAK OPREMANJE TZ 3 OBJEKTA

TURISTIČKO-INFORMATIVNI CENTAR komada 1, Specifikacija:  - montažni objekt vanjskih dim. 5,00 m x 3,00 m x minimalno visine 2,3 m (unutarnja dimenzija) - konstrukcija čelični  toplo cinčani profili 3 mm, svi spojevi zaštićeni cink premazom, - konstrukcija - plastificirano RAL 9002 - postavljena izolacija PU panel debljine min 50 mm obostrano obložen pocinčanim plastificiranim limom - izvedba krova: PU panel  50+40 mm,  postavljen „sekundarni kosi krov“ s pokrovom od mediteran crijepa, - izvedba svih  priključnih instalacija sa stražnje strane objekta (skriveno) - vanjska fasada u cijelosti obložena  završno štokano – četkanim bračkim sivcem debljine 3 cm,  - unutrašnji zidovi obloženi knauf pločama - unutarnja strana objekta  - glatka – bijela RAL - izvedba svih instalacja -  skriveno u cijelosti - prednja strana objekta po cijeloj dužini,  postavljena ulazna harmo staklena vrata visine   2,10 m,  staklo lamistal, min. širina jednog „krila“ min  35 cm  - postavljena cinčana roolo vrata sa motornim zatvaranjem po cijeloj dužini staklenih harmo vrata, boja vrata, sve boja RAL 5012- pod PU panel  50 mm, betonip, postavljene završno pravokutneprotuklizne keramičke pločice u obliku imitacije kamena  - sa lijeve  strane objekta izvedena harmo staklena vrata dimenzija , sveukupna širina min. 1,5 m x visine 2,10 m, staklo lamistal sa postavljenim cinčanim roolom  sa motornim zatvaranjem , boja RAL 5012. - sve elektroninstalacije izvedene prema EU normama   kom 1                         2.    - FID sklopke sa osiguračima, utičnice (min 6 kom) - na stropu - rasvjeta LED („zvjezdano nebo“)  sa potenciometrom  za regulaciju - kompletna priprema za naknadnu  montažu klime (vanjska jedinica na stražnjoj strani objekta) - kompletna  priprema za dovod i odvod vode - garancija – min  24 mjeseca od datuma isporuke - Izjava o sukladnosti - Atest za elektroinstalacije - Detaljna specifikacija izvedbenog tehničkog rješenja - Priložiti  2D nacrt / presjek (u boji )  vanjskih strana i unutrašnjosti objekta - Priložiti specifikaciju izvedbe betonskog temelja (radovi u izvedbi Naručitelja) za postavljanje objekta (visina 15 cm) i spoj instalacija - ISO certifikat (preslik)

URED DIREKTORA SA SANITARNIM ČVOROM komada 1,  Specifikacija:  - montažni objekt vanjskih dim. 5,00 m x 2,40 m x minimalno visine 2,3 m (unutarnja dimenzija) odjeljen u dva odvojena prostora, sa jednim ulaznim vratima i prozorom sa drvenim škurama (sve boja RAL 5012) te sobnim vratima za sanitarni čvor. - objekt u cijelosti izveden i opremljen po sistemu „ključ u ruke“ uključivo umivaonik, školjku i držač toaletnog ručnika, papira i sapuna  i ogledalo- unutarnji zidovi sanitarnog čvora objekta obloženi keramikom  - izvedba odvodnih kanala i svih  priključnih instalacija sa stražnje strane objekta (skriveno). Naručitelj naknadno izvodi spajanje objekta na vanjski bio pročišćavač fekalnih voda (podzemno izveden).  Konstrukcija – temeljni  čelični toplo cinčani profili 3 mm spojeni vijčano, svi spojevi zaštićeni cink premazom, - boja temeljne konstrukcije - plastificiran RAL 9002 - postavljena izolacija: PU panel debljine min 50 mm obostrano obložen pocinčanim plastificiranim limom - izvedba krova: PU panel  50+40 mm,  postavljen „sekundarni kosi krov“ – pokrov mediteran crijep, - vanjska fasada u cijelosti obložena  - pod: PU panel  50 mm, betonip, postavljene završno pravokutneprotuklizne keramičke pločice u obliku imitacije kamena  - sve elektroinstalacije izvedene prema EU normama  3.    - FID sklopke sa osiguračima, utičnice  - na stropu ugrađena diskretna rasvjeta - garancija – min  24 mjeseca od datuma isporuke - Izjava o sukladnosti - Atest za elektroinstalacije - Detaljna specifikacija izvedbenog tehničkog rješenja - Priložiti  2D nacrt / presjek (u boji )  vanjskih strana i unutrašnjosti objekta - Priložiti specifikaciju izvedbe betonskog temelja (radovi u izvedbi Naručitelja) za postavljanje objekta (visina 10 cm) i spoj instalacija te priključka na sustav za biopročišćavanje fekalnih voda - ISO certifikat (preslik)

OBJEKT UGOSTITELJSKE NAMJENE

Specifikacija:  - montažni objekt dim. 5,00 m x 3,00 m x min. 2,47 m    (unutarnja visina objekta)  - vanjska fasada u cijelosti obložena  završno štokano – četkanim bračkim sivcem debljine 3 cm  - montažni objekt otvoren sa tri strane,     a) prednja strana otvor dim.min D 4100 x V 850 mm,     b) lijeva bočna strana otvor dim. min D 2650 x V 850 mm    c) desna bočna strana otvor dim. min D 1940 x V 850 mm - zadnja stražnja strana objekta –  puni panel - konstrukcija čelični toplo cinčani profili min. 3 mm spojeni    zavarivanjem,  svi spojevi zaštićeni  cink premazom,  - konstrukcija - plastificirano RAL 9002  - postavljena izolacija PU panel debljine min 60 mm obostrano      obložen pocinčanim plastificiranim limom RAL 9010, vanjska    strana rebrasti plastificirani lim  RAL 9002 - izvedba krova postavljen „sekundarni kosi krov“- s pokrovom od mediteran crijepa (vanjska   visina 370 mm) sa ugrađenim slivnikom za kišnicu     (na stražnjoj strani objekta) - unutarnja strana objekta - glatka – bijela RAL  - izvedba svih instalacija - skriveno u cijelosti  - izvedba odvoda i svih priključnih instalacija sa stražnje strane    objekta (skriveno)  - unutarnji prekidač za vanjske utičnice (pozicija u dogovoru s    Naručiteljem) - postavljena pocinčana rolo vrata sa motornim zatvaranjem po cijeloj    dužini prednjeg otvora objekta do visine pulta, boja vrata RAL 5012- sa bočnih strana objekta po cijeloj dužini otvora postavljena    pocinčana rolo vrata na ručno zatvaranje do visine pulta,    boja RAL 9002- poprečnim nosačima ojačan pod do min. nosivosti  500 kg/m2 - pod PU panel 60 mm, betonip, postavljene završno    pravokutne protuklizne keramičke pločice  & smjesa za fugiranje      (po izboru Naručitelja).  - LED rasvjeta sa regulacijom nadžbukno po izboru naručitelja / 6    LED panela 18/W/3000 K / 230V - izveden pult min dimenzija (Š 400 mm x V 60 mm) izrađen od dobro   sušenog bijelog jasena , bojanje i završno lak polumat po izboru    Naručitelja.  - pult postavljen sa tri strane objekta na način da je max 100 mm    sveukupne širine pulta unutar objekta.    Pult postavljen na visini max. 1360 mm od vanjskog dna objekta - ploha pulta – urezeno u konstrukciju - ispod pulta postavljen kabel- kanal za utičnice po cijeloj dužini pulta,    2 FTP/UTP utičnice za mrežu/ blagajnu - alu vrata (ulazna) s bočne desne strane objekta boja RAL 5012- sve elektro i vodovodne instalacije izvedene prema EU normama,     kompletno razvedene sukladno dostavljenom tlocrtu rasporeda      9    ugostiteljske opreme (direktna komunikacija ponuditelja sa      izabranim profesionalnim dobavljačem  ugostiteljske opreme u    cilju prilagodbe  objekta tehničkim specifikacijama opreme i uređaja    koja se ugrađuje i  funkcionalnosti objekta za obavljanje    ugostiteljske djelatnosti. - zaštita objekta (uzemljenje) -ana stražnjoj strani objekta izvedena centralna (industrijska) utičnica   za struju,  otvor za kuhinjsku napu (ⱷ 250), elektroormar na      zaključavanje sa 6 utičnica i odvojeno jednom trofaznom utičnicom,   ulaz vode i odvod    vode DN 75 - vanjsko tipkalo za požar kod ulaznih vrata - kabelski kanal - panik rasvjeta (1  komplet) - keramika na unutarnjoj stražnoj strani objekta po cijeloj visini      (odabir keramike i način postavljanja sukladno dogovoru s    Naručiteljem) - kanal plinskih instalacija izveden u podu - cementna iverica (na podu objekta) - isporuka; franco Luka Mezoporat – Biševo - - detaljna specifikacija izvedbenog tehničkog rješenja  - - priložiti 2D nacrt / presjek (u boji ) vanjskih strana i      unutrašnjosti objekta  - ISO certifikat 9001:2008 (preslik)   Priložiti pri isporuci: Certifikati, Izjava o sukladnosti Zapisnik o ispitivanju električne instalacije,  Jamstveni list  Glavni elektrotehnički projekt ( u  4x primjerka) za priključak obuhvaća: - opći dio projektne dokumentacije i tehnički opis priključka sa     proračunima; - jednopolna shema mjernog ormara; - nacrti: situacija – prikaz pozicija elektro opreme priključka na    tlocrtu situacije, ucrtanog objekta na geodetskoj podlozi

______________________________

Napomene: Ponuditelj koji nije u sustavu PDV-a, na mjesto predviđeno za upis cijene ponude s PDV-om, upisuje isti iznos kao što je upisan na mjestu predviđenom za upis cijene ponude bez PDV-a, a mjesto predviđeno za upis iznosa poreza na dodanu vrijednost ostavlja prazno.

JAMSTVENI ROK NA CJELOKUPNI PREDMET NABAVE (MIN. 24 MJESECA OD ISPORUKE I IZVRŠENE PRIMOPREDAJE)  ..............................................................................................................................................................................

Napomena: Ponuditelj je dužan upisati ponuđeni jamstveni rok.   Datum: ___.___._______.

PONUDITELJ:    ___________________________________  (ime i prezime ovlaštene osobe ponuditelja)    ___________________________________                                                                                                                      (potpis)                                                                                    _____________________________                                                                                                      (ime i prezime ovlaštene osobe ponuditelja)    ___________________________________                                                                                                                      (potpis)